ADC EXPERIMENT 2

Source code

clc;

clear;

close all;

% Parameters

Am = 1;

fm = 500;

Ac = 5;

fc = 5000;

fs = 20 * fc;

% Time vector

t = 0:1/fs:4/fm;

% Message signal

m = Am * sin(2*pi*fm*t);

% Carrier signal

c = Ac * sin(2*pi*fc*t);

% Modulation index

mu = Am / Ac;

% AM signal

am = Ac * (1 + mu*sin(2*pi*fm*t)) .* sin(2*pi*fc*t);

% Demodulation using Hilbert transform

dem = abs(hilbert(am));

dem = dem - mean(dem);

% FFT

N = length(am);

f = linspace(-fs/2, fs/2, N);

AM_FFT = abs(fftshift(fft(am))) / N;

% Sideband frequencies

USB = fc + fm;

LSB = fc - fm;

% Power calculations

Pc = Ac^2 / 2;

Psb = (mu^2 * Pc) / 4;

% Plotting

figure('Name','AM Modulation','NumberTitle','off');

subplot(3,2,1);

plot(t,m);

title('Message Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(3,2,2);

plot(t,c);

title('Carrier Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(3,2,3);

plot(t,am);

title('AM Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(3,2,4);

plot(t,dem);

title('Demodulated Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(3,2,5);

plot(f,AM_FFT);

xlim([fc-3*fm fc+3*fm]);

title('AM Spectrum / Sidebands');

xlabel('Frequency (Hz)');

ylabel('Magnitude');

grid on;

subplot(3,2,6);

bar([Pc Psb Psb]);

set(gca,'XTickLabel',{'Carrier','USB','LSB'});

title('Power Distribution');

ylabel('Power (W)');

grid on;

% Display results

fprintf('Modulation Index (mu) = %.2f\n', mu);

fprintf('USB Frequency = %d Hz\n', USB);

fprintf('LSB Frequency = %d Hz\n', LSB);

fprintf('Carrier Power = %.2f W\n', Pc);

fprintf('Each Sideband Power = %.3f W\n', Psb);

Output: