ADC EXPERIMENT 3

SOURCE CODE:

clc;

clear;

close all;

% Parameters

fs = 100000;              % Sampling frequency

t = 0:1/fs:0.02;         % Time vector

fm = 500;                 % Message frequency

fc = 5000;                % Carrier frequency

% Message Signal

m = cos(2*pi*fm*t);

% Carrier Signal

c = cos(2*pi*fc*t);

% DSB-SC Modulation

dsb = m .* c;

% VSB Filter

% Butterworth Low-Pass Filter

[b,a] = butter(4, fc/(fs/2));

% Generate VSB Signal

vsb = filter(b,a,dsb);

% Coherent Demodulation

demod = vsb .* (2*cos(2*pi*fc*t));

% Message Recovery using Low-Pass Filter

[b1,a1] = butter(4, 1000/(fs/2));

rec = filter(b1,a1,demod);

% Display Results

figure('Name','VSB Modulation and Demodulation','NumberTitle','off');

subplot(5,1,1);

plot(t,m);

title('Message Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,2);

plot(t,c);

title('Carrier Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,3);

plot(t,dsb);

title('DSB-SC Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,4);

plot(t,vsb);

title('VSB Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,5);

plot(t,rec,'r');

title('Recovered Message');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

% Display information

fprintf('----------------------------------------\n');

fprintf(' VSB MODULATION AND DEMODULATION\n');

fprintf('----------------------------------------\n');

fprintf('Message Frequency  = %d Hz\n', fm);

fprintf('Carrier Frequency  = %d Hz\n', fc);

fprintf('Sampling Frequency = %d Hz\n', fs);

fprintf('----------------------------------------\n');

OUTPUT: